附件3:

首届宁波市百家企业消防技能大赛比赛规程

- 建（构）筑物消防员理论和实操竞赛

比赛内容：建（构）筑物消防员（基础知识、初级技能）、消防控制设备  检查及信息查询、火灾报警处置及设备识别、信息记录、控制器相关操作、防火巡查与定期防火检查、自动喷水灭火设施识别等相关内容。

比赛形式：建（构）筑物消防员理论采取计算机闭卷考试，实操内容为现场操作、消防设施器材的识别、检查。

计分标准：有作弊行为的、到考试时间监考人宣布收卷后还继续答题不听劝阻的，作零分处理；携带工具书籍、资料参加考试的，作零分处理。实操具体计分情况按培训中心的鉴定规定计分。

2.油桶灭火比赛

场地器材：在平地上标出起点线，距离起点线3米处标出器材线，距离起点线30米标出油桶放置线，距离起点线50米处标出终点线。在油桶放置线上放置一个油桶、并以油桶中心3米划圆作为灭火器机扑救线。起点线与器材线之间放置4kg灭火器、防护手套、防护面罩。

操作规程：听到“准备器材”的口令，第一名队员检查灭火器、穿戴防护面具和手套，完毕后返回原位立正站好。听到“开始”操作的口令，队员迅速拿起灭火器、跑向着火点用灭火器对油桶进行灭火，灭火后冲出终点线，然后喊“好”。裁判计时。

记分标准：

（1）计时从发出“开始”信号至冲出终点线喊“好”为止，按所用时间长短排序，后同；

(2)灭火器扑救时，踩到扑救线或踏入扑救线内的都加3秒；

(3)事先拔掉灭火器销子的加3秒；

(4)冲出终点线后火还未扑灭的，作零分处理，未冲出终点线可返回补救；

(5)二次抢跑取消竞赛资格；

(6)运动员必须独立完成所有操作，违者作零分处理；

（7）灭火时可以出线，但不能影响其他运动员比赛，灭火后必须回到自己跑道，否则作零分处理。

示意图

起点线 器材线              着火点                                 终点线

|  | 油桶 |
| --- | --- |

0米   3米                   30米                                    50米

3、两盘水带连接出水打靶（比赛时操作压力0.5MPa）比赛

场地：跑道长50米、宽4米，每条跑道分别在0米处标出起点线，3米处标出器材线（1只消火栓箱，1支水枪和2盘水带放在箱边的地上），20米处标出水枪手甩带线，40米处标出射水线，50米处标出靶线。

器材：消防车1辆，消火栓箱1只（壁式消火栓），底座2只，水带2盘（每盘长20米），直流水枪1支，靶标1只。

操作规程：参赛队员在０米起点线带好安全帽，做好准备，发令枪响后，迅速跑至器材线一名队员携带1盘水带和1支水枪跑至20米处，甩开水带，放下一只接口（甩带线前后3米），边跑边接上水枪，在射水线（前）做立射姿势出水后打倒靶子喊“好”； 同时另一名队员甩开1盘水带，将接口与消火栓接口连接后，跑到20米处接上前一名运动员放下的水带接口，然后返回器材线打开消火栓阀门后喊“好”。

记分标准：

（1）时间以水枪手射水靶倒地为准。误将别人的靶子射倒的，算别人的成绩；

（2）两名队员必须各操作一盘水带，否则作零分处理；

（3）接口脱落或卡口作零分处理；

（4）水枪手第一盘水带应在水枪手甩带线前后3 米进行操作，违者作零分处理；

（5）水枪手应在射水线前进行射水，违者作零分处理；

（6）在比赛过程中，水带甩入邻近跑道，造成其他正在操作的运动员摔倒的，作零分处理，摔倒队员的一组可重新操作。

示意图

起点线      器材线                水枪手甩带线                  射水       靶子

| 消火栓箱 ▅▅ 水带 〓 水枪 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0米        3米                   20米 23米26米